Троицкий авиационный технический колледж –

филиал федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Московский государственный

технический университет гражданской авиации»

Тема: «Создание проекта сети»

Разработал:

Курсант 331 группы

Распопова М.В

проверил:

Преподаватель цк ПЭВМ

Хомутков А.С

г. Троицк, 2019 г.

Проектирование компьютерной сети

В пятиэтажном здании располагается общежитие университета коридорного типа . На каждом этаже площадью 15м*40м имеется по 20 комнат на 4-ех студентов(по 24 м2).Требуется рассчитать затраты на материалы и оборудование  для монтажа ЛВС целиком с учетом использования  звездообразной топологии сети(учесть наличие и отсутствие беспроводных технологий на ЭВМ студента)

Для построения сети будем использовать топологию «Звезда»

Для прокладки сети в общежитии  воспользуемся кабелем  UTP 4PR 24AWG CAT5е белый внутренний (омеднённый) предназначенный для использования в системах передачи данных со скоростью до 1 Гбит/c. Кабель выполнен в неэкранированном исполнении (UTP), соответствует категории 5e и предназначен для внутренней прокладки.

На каждом этаже  будет по  4 коммутатора D-Link DGS-1024C/A1A  с 24 портами , отличительной особенностью которых является его низкий уровень потребления электричества и высокая скорость передачи данных, к каждому коммутатору будет подсоединяться блок из 5 комнат (4*5=20 портов), коммутаторы в свою очередь будет подсоединяться к  промежуточному коммутатору D-Link DGS-1100-06/ME/A1 С 5 портами ,количество которых на этаже 1 шт, а он  присоединяется к промежуточному коммутатору, находящийся этажом ниже.

Так же на этаже в разных концах коридора будет располагаться  точка доступа TP-LINK EAP225, у которой пиковая скорость передачи информации – 1167 Мбит/с. Даже при существенной нагрузке на точку доступа, она превосходно справляется со своими задачами и гарантирует быстрый обмен данными. Точка доступа будет присоединяться к одному из ближайших коммутаторов.

## На первом этаже в серверной будет располагаться главный коммутатор D-Link DGS-1100-06/ME/A1 к которому  подсоединится  промежуточный коммутатор со 2 этажа.

Так же в серверной будет находиться маршрутизатор MikroTik RouterBOARD RB3011UiAS-RM 10 x RJ45, максимальная скорость передачи данных которого достигает до 1000мб/сек и файловый сервер HPE ProLiant ML30 Gen10(4u) . Сервер сочетает в себе расширяемую конфигурацию и производительность корпоративного уровня при небольших инвестициях

| Составляющее | Марка | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммутатор | D-Link DGS-1024C/A1A | 20 шт | 4850 р | 97 000 р |
| Коммутатор | ## Коммутатор D-Link DGS-1100-06/ME/A1 | 5 шт | 4500 р | 22 500 р |
| Двойные розетки |  | 200 шт | 85р | 17 000 р |
| Маршрутизатор | MikroTik RouterBOARD RB3011UiAS-RM 10 x RJ45 | 1шт | 11 150 р | 11 150 р |
| Wi-Fi роутер | ## TP-LINK EAP225 | 10 шт | 5 699 р | 56 990 р |
| Кабель | # UTP 4PR 24AWG CAT5е 305м. белый внутренний (омеднённый) | 38 бухт | 1383 р | 52 554 р |
| Коннектор | # RJ45 5E 8P8C | 480 шт | 6 р | 5 700 |
| Файловый сервер | # HPE ProLiant ML30 Gen10(4u) | 1 шт | 62 421 р | 62 421 |

Длина кабеля

На 5 комнат= 441 м

Итого на  этаж 2 205 м + 80 м  от коммутатора D-Link DGS-1024C/A1A   до  коммутатора D-Link DGS-1100-06/ME/A1 =2285

Итого на все общежитие  11 425 м +20 м для соединения промежуточных коммутаторов к главному  = 11 445 м или 38 бухт по 305 м.

Таблица IP адресации.

| Объект | Подсеть | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| Серверная | 192.168.100.Х | 192.168.100.1 - Маршрутизатор |
|  |  | 192.168.100.10 – Сервер |
|  |  | 192.168.100.100 – Управляемый коммутатор |
| 1 этаж | 192.168.101.Х | Адреса с 192.168.101.1 по 192.168.101.80 – выделены для ЭВМ студентов. |
|  |  | 192.168.101.100 и 192.168.101.200 выделены под WI-FI точки доступа. |
| 2 этаж | 192.168.102.Х | Адреса с 192.168.102.1 по 192.168.102.80 – выделены для ЭВМ студентов. |
|  |  | 192.168.102.100 и 192.168.102.200 выделены под WI-FI точки доступа. |
| 3 этаж | 192.168.103.Х | Адреса с 192.168.103.1 по 192.168.103.80 – выделены для ЭВМ студентов. |
|  |  | 192.168.103.100 и 192.168.103.200 выделены под WI-FI точки доступа. |
| 4 этаж | 192.168.104.Х | Адреса с 192.168.104.1 по 192.168.104.80 – выделены для ЭВМ студентов. |
|  |  | 192.168.104.100 и 192.168.104.200 выделены под WI-FI точки доступа. |
| 5 этаж | 192.168.105.Х | Адреса с 192.168.105.1 по 192.168.105.80 – выделены для ЭВМ студентов. |
|  |  | 192.168.105.100 и 192.168.105.200 выделены под WI-FI точки доступа. |